半自動鏡片拋光機設計輸入:

1、基本規格:

1.目的:去除模造玻璃鏡片表面白霧(現況兩面全面性均勻霧化)。

2.鏡片尺寸一凸(非球面近似R59.4mm)、一凹(非球面近似R58.06mm)，外徑39.7mm。

3.期望的自動化週期時間45sec~60sec/片。

4.單班產量需求:500pcs/8hr。

5.單一機種量產，但可快速更換拋光頭來達到一機多用途混線生產。

6.一機單一旋轉載台、或一機雙旋轉載台(一拋一洗)。

7.整個拋光製程，避免雜質(金屬、硬質)汙染研磨液(重點)。

8.人員取、放料。

2.功能設計:

21.研磨液小量噴注，回收並自循環，小桶裝，盡量不受外界因素汙染。

22.接觸到研磨液的地方(機構、槽體、研磨液桶等)盡量以工程塑膠(pom、ptfe)不沾黏，避免沉積硬塊，好沖洗的結構。

23.研磨液可能會使用氧化鈰或推薦其他。

24.鏡片旋轉載台設計成快拆、X軸移動、Z軸升降、掛載一個load cell、旋轉拋光頭。

24.須搭載一個視覺辨識，檢查拋光布損壞的情形，拋光布底層可以使用黑色，外層使用淺色，當破損時露出黑色，可由視覺檢出，通知人員更換。

3.控制端:

31.PLC+HMI or pc base(python) 請推薦。或可考量使用匯入CSV非球面X、Y點位進行精密拋光的控制方式。

4.延伸功能:

41.全自動取放料。

42.換刀機構。

43.全自動Z軸新刀校正。

## 一、產量多少

- 8hr班 = 28,800秒，需求500pcs → 平均節拍需 ≤57.6秒/片

- 但實際稼動率(OEE)通常抓75~85%（換料、量測、換布、微停機），真實可用時間約21,600~24,480秒

- 反推真實節拍需壓到43~49秒/片才穩妥

結論：您設定的45~60秒目標，扣掉稼動損失後其實偏緊。這也是您規劃「雙旋轉載台(一拋一洗)」的正確方向——用雙工位並行把有效節拍拉開，而不是硬壓單站週期。建議直接照雙載台規劃，單站週期可放寬到70~90秒（拋光+清洗+量測分開在兩站同時做），系統節拍靠人員/機械手交替上下料來達成45~60秒。

## 二、機構設計

### 1. 鏡片載台（21.24節）

- 快拆機構：建議用真空吸附+定位錐銷（非機械夾爪），避免夾持力造成非球面偏心；真空吸附座材質PTFE或PEEK，不易被研磨液腐蝕

- X軸移動：伺服+滾珠螺桿，用於拋光頭/載台對位、換布位、量測位切換

- Z軸升降：伺服+線性滑軌，關鍵是Z軸要能配合Load Cell做力控拋光（見下）

- Load Cell：建議掛在拋光頭主軸端（非載台端），量測拋光壓力並回授給Z軸做恆壓控制，這對非球面拋光良率影響很大——因為凸R59.4/凹R58.06屬於近似球面，接觸壓力不均會導致局部過拋或殘留白霧

### 2. 研磨液系統（21.22.7節）

- 小量噴注+自循環：建議獨立小桶（0.5~1L級）搭配蠕動泵或隔膜泵噴注，回收槽用磁性分離棒/磁力柵先攔截金屬微粒（這是您最擔心的重點），再過濾（濾芯5~10μm）後循環

- 接液部件材質：POM、PTFE沒問題，另外PVDF、PEEK也是常見選擇，耐磨且好脫模不沾黏；槽體轉角建議做成R角、避免死角堆積氧化鈰結塊

- 研磨液推薦：

  - 氧化鈰(CeO2)：模造玻璃去霧化的標準拋光粉，化學機械拋光效果好，是業界主流首選

  - 替代/搭配方案：氧化鋯(ZrO2)拋光速率較快但表面粗糙度略遜；膠態氧化矽(Colloidal Silica)適合最終超精拋、去除亞表面損傷效果佳

  - 建議：粗拋用CeO2，若良率卡在最終霧化殘留，可加一道極短時間膠態矽微拋

### 3. 拋光布磨損視覺檢測（24節）

- 雙層布結構（黑底+淺色面層）方向正確，破損時露出黑色對比度高，容易做

- 建議用同軸打光+面陣相機，簡單灰階閾值/面積比對演算法即可判斷破損比例，不需要深度學習，成本與穩定性都更好

- 檢測站建議獨立設置在載台X軸行程上的一個固定站位，每片或每N片自動巡檢一次

## 三、控制端建議

### PLC+HMI vs PC-Based，建議：混合架構

| 功能 | 建議方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 運動軸控制(X/Z/主軸) | PLC+運動控制模組(或獨立多軸運動控制卡) | 即時性、穩定性、安全互鎖成熟 |
| 力控拋光(Load Cell閉迴路) | PLC PID或運動控制卡內建力控迴路 | 需要高頻率(≥1kHz)即時回授，PLC/專用運動卡比PC穩 |
| 視覺辨識(拋光布磨損) | PC/Python(OpenCV) | 影像處理彈性大，Python生態成熟 |
| HMI人機介面 | PC based HMI(嵌入式工控電腦) | 方便做參數化、CSV匯入、資料記錄 |
| 非球面軌跡(CSV匯入X,Y) | PC端運算生成→下發給PLC/運動控制器執行 | Python/PC適合做軌跡插補運算、曲線擬合，再輸出成運動控制器能執行的指令 |

具體建議：用PC(Python)做上位機——負責HMI、CSV非球面座標匯入與插補運算、視覺檢測、資料紀錄(SPC)；下位機用運動控制卡(如固高、雷賽或研華運動控制卡)+伺服做即時軸控與力控迴路，兩者用EtherCAT或Modbus TCP溝通。這樣兼顧了彈性(換鏡片型號只需換CSV/參數)與即時穩定性。

非球面拋光的CSV軌跡控制，實務上建議：

- 用鏡片R值先算出理論輪廓，匯入的CSV是修正量(相對理論輪廓的X,Z偏移+對應轉速/壓力參數)，而不是絕對座標——這樣才能做到"仿形+力控"混合拋光

- 拋光主軸建議加擺動(oscillation)機構疊加在主旋轉上，配合Z軸恆壓，去霧化效果通常比純旋轉好

## 四、延伸自動化建議（41~43）

建議分階段導入，不要一次做到全自動：

第一階段（您現在規劃的半自動） 人工上下料 → 雙載台(一拋一洗) → 視覺檢布 → 完成

第二階段：全自動取放料(41)

- 建議用四軸SCARA機械手（非六軸，成本較低、重複精度更適合小鏡片取放），搭配真空吸嘴取放，取料前先做視覺定位鏡片方向/凹凸面辨識，避免人工誤放

第三階段：換刀機構(42)

- 拋光頭建議做成刀塔式快換座（類似CNC刀塔或ATC），每個拋光頭帶RFID/機械編碼識別，PLC自動比對CSV配方對應的拋光頭型號，防止用錯拋光頭/布

第四階段：全自動Z軸新刀校正(43)

- 建議設置標準對刀塊/接觸式對刀感測器（可用Load Cell歸零，偵測拋光頭接觸標準面瞬間的Z座標），每次換刀後自動執行"輕觸-回讀-補償"流程，把新拋光頭的實際厚度差異自動寫回Z軸原點補償值，不需人工手動對刀

## 五、風險提醒

- 非球面R59.4/R58.06很接近，若混線生產要注意拋光頭曲率與鏡片曲率的匹配公差，建議每個型號用專屬拋光頭，靠快拆而非共用頭

- Load Cell長期泡在研磨液環境附近，建議做IP65防護+氣密隔離，感測器本體不要直接接觸研磨液

- 磁性分離只能攔截鐵磁性金屬，若擔心不鏽鋼(部分為弱磁/非磁)碎屑，建議研磨液桶入口再加一道**離心分離或精密濾網(1~3μm)**做雙重保險

如果需要，我可以幫您畫一張整機的站位配置與物料/控制信號流程圖，或抓一份氧化鈰拋光粒徑/濃度的具體工藝參數表方向。您想先深入哪一塊？

看到您這兩張草圖的演進，我理解您在思考的是：在原本的X-Z直線運動架構上，再加一個"擺動軸"（讓拋光頭主軸可以繞一個支點傾斜擺動），而第二張圖多標出了一個支點(圓點)，讓意圖更明確了。這是個很關鍵的機構設計決策，我先說明我的理解和分析。

## 這個擺動軸在解決什麼問題

您的鏡片是非球面近似(R59.4凸 / R58.06凹)，如果拋光頭只靠X-Z直線運動貼合，拋光頭與鏡片接觸點的局部法線角度會隨著半徑位置改變而變化——越靠近邊緣，表面切線角度越大。如果拋光頭主軸方向固定不變，只能靠拋光皮/氈的彈性變形去吸收角度差，這樣：

- 邊緣區域容易局部過拋或壓力不均，殘留白霧去除不乾淨

- 拋光布磨耗不均勻，加速您在24節提到的破損問題

所以加一個擺動軸(可稱為B軸)，讓拋光頭能主動或被動地隨著X位置變化去調整傾斜角，貼合非球面局部法線方向，這個方向是對的，業界高階非球面拋光機(如Zeeko IRP、OptoTech)確實都有類似的傾斜/仿形軸設計。

## 關鍵問題：這個支點要「主動驅動」還是「被動自由」？

這決定了機構複雜度和控制方式完全不同，我列出比較：

| 方案 | 機構 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 被動自對心 | 支點用軸承+彈簧回復力(類似球接頭/十字萬向節)，無驅動馬達，靠拋光壓力自然貼合曲面 | 結構簡單、成本低、天然柔順、不需額外控制邏輯 | 角度不可控、無法精確配合CSV軌跡做主動修形，只能"隨形"不能"修形" |
| B. 主動伺服擺動 | 支點加一顆小型伺服馬達(或藍光馬達)，角度由控制器依CSV軌跡+鏡片理論輪廓即時運算下發 | 可精確控制、可配合非球面修正量做主動修形拋光、重複性好 | 多一軸伺服+驅動器，機構與控制複雜度、成本都上升 |
| C. 混合式 | 被動自對心(球接頭)為基礎，但加角度感測器(編碼器)回饋角度給PLC/PC做記錄與微調 | 兼顧柔順與可監控 | 仍無法主動修形，只能監測 |

## 我的建議

如果現階段目的是"去霧化"（均勻拋光、去除白霧），不是要做精密非球面修形，我建議先採方案A(被動自對心)：

- 支點用一個小型球接頭+扭簧回復機構即可，成本低、機構穩定、對R59.4/R58.06這種近似球面的曲率已經足夠貼合

- 配合您原本Load Cell的Z軸恆壓控制，被動擺動+恆壓能自然讓拋光頭"浮動"貼合曲面，這是光學拋光業界很常見的簡單有效做法

但如果您希望用CSV匯入X,Y點位做精密修形拋光（您在控制端31節提到的），這代表未來要往主動修形方向走，那擺動軸建議直接規劃成方案B，因為被動機構日後很難改成主動控制。

了解，選主動伺服擺動(B軸)，這代表您的機台會是一台具備X-Z-B三軸協調控制、可做非球面主動修形拋光的機台，等級會比單純"去霧化"機更高一階，但也更有彈性（未來良率提升、製程優化空間更大）。以下是具體設計建議。

## 一、B軸機構設計

驅動方式選擇

| 方案 | 說明 | 建議度 |
| --- | --- | --- |
| 小型伺服馬達+減速機直驅支點 | 馬達軸直接對準擺動支點軸心 | ★★★★★ 首選 |
| 馬達+同步皮帶偏置驅動 | 馬達不用裝在軸心上，可讓機構更緊湊 | ★★★★ 適合空間受限時 |
| 壓電/音圈馬達 | 適合微幅高頻擺動，但扭力小 | 較適合精拋修形微調，不建議做主擺動 |

建議規格方向：

- 擺動範圍：±15°~±25°（依R59.4/R58.06與外徑39.7mm算出的最大邊緣切線角，實際要用幾何計算校核，我可以幫您算）

- 需搭配高解析編碼器(至少17bit以上)做角度閉迴路回授，因為這軸的角度精度直接影響拋光壓力分布

- 支點軸承建議用交叉滾子軸承，剛性好、間隙小，避免拋光反作用力造成角度漂移

懸臂結構要注意： 您草圖中拋光頭是掛在Y軸(垂直)滑塊下方，用一段懸臂連到B軸支點再到拋光頭主軸馬達。這段懸臂長度會放大任何角度誤差造成的線性位移，建議：

- 懸臂盡量短，B軸支點盡量靠近拋光頭主軸(減少力臂)

- 支點到拋光頭接觸點的距離要精確測量並寫入控制程式(這是您做座標轉換運算的關鍵尺寸)

## 二、控制架構(呼應您原本31節的問題)

這時候PC(Python)做上位機運算、下位機做即時多軸插補的架構就更明確必要了：

CSV非球面點位(理論輪廓 R, 修正量)

↓

PC/Python：讀取CSV → 計算每個X位置對應的

- Z高度(輪廓仿形基準)

- B軸擺動角度(該點的表面法線角)

- 拋光壓力設定值(給Load Cell閉迴路用)

↓ (透過EtherCAT/Modbus TCP下發)

運動控制器(PLC或運動控制卡)：即時執行

X-Z-B三軸插補 + Z軸力控閉迴路(依Load Cell回授)

↓

拋光頭主軸旋轉(獨立速度控制，通常與插補軸非同步)

關鍵運算：B軸角度不是憑空給的，是由鏡片理論輪廓方程式(非球面公式或您CSV給的R,Z點列)微分算出每個X位置的表面切線角，這個運算適合在PC端用Python(numpy/scipy)做插值與微分，再把角度序列送給運動控制器。

## 三、幾何校核建議

在您實際發包做機構前，強烈建議先做這個計算確認可行性：

以R59.4mm凸面、外徑39.7mm(半徑19.85mm)為例：

邊緣切線角 θ = arcsin(19.85/59.4) ≈ 19.6°

這代表凸面那顆鏡片，B軸至少要能擺到±20°左右才能貼合到邊緣。凹面R58.06類似角度會更大一點點（凹面幾何略有不同，建議兩者都分開算）。我可以幫您把這兩顆鏡片(凸/凹)的完整輪廓角度曲線算出來，這樣您在選伺服馬達扭力和減速比時會有明確數字依據——需要我現在算嗎？

2490101  R1 圓錐常數: -0.989、 R2圓錐常數:-1.004，其餘多項式為0。

我幫您用完整的圓錐非球面公式重新精算（高次項A4/A6…您說皆為0，所以公式簡化為純圓錐曲面）：## 計算結果

凸面 (R1=59.4mm, k=-0.989)

| 半徑r(mm) | 真實非球面切線角(°) | 球面近似角度(°) | 差異(°) | 矢高z(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 5 | 4.81 | 4.83 | -0.02 | 0.2104 |
| 10 | 9.56 | 9.69 | -0.13 | 0.8418 |
| 15 | 14.18 | 14.63 | -0.45 | 1.8943 |
| 19.85(邊緣) | 18.49 | 19.52 | -1.03 | 3.3177 |

凹面 (R2=58.06mm, k=-1.004)

| 半徑r(mm) | 真實非球面切線角(°) | 球面近似角度(°) | 差異(°) | 矢高z(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 5 | 4.92 | 4.94 | -0.02 | 0.2153 |
| 10 | 9.77 | 9.92 | -0.15 | 0.8612 |
| 15 | 14.48 | 14.97 | -0.49 | 1.9375 |
| 19.85(邊緣) | 18.87 | 19.99 | -1.12 | 3.3928 |

幾點重要發現

1. 兩片鏡片的k值都非常接近-1（拋物面），這代表在邊緣的非球面效應會讓表面比純球面「稍微平緩」——實際邊緣切線角比球面近似小約1°~1.1°。這對機構設計是好消息：您原本用球面近似算的角度需求，其實已經自帶了約1°的安全餘量，不會低估。

2. 兩片鏡片邊緣角度非常接近（凸18.49° / 凹18.87°），差距不到0.4°，代表B軸行程規格可以共用同一套設計，不需要為凸凹兩種鏡片分別做不同的B軸範圍。

3. 矢高差異(z方向)：凸面實際矢高比球面近似少0.097mm，凹面少0.106mm。這個數字您要記下來——如果Z軸行程/原點校正是用球面近似公式推算的，會有約0.1mm的系統性誤差，建議Z軸的CSV軌跡點位直接用這次算出的真實非球面矢高值(z欄)，而不是用球面近似反推。

B軸規格建議（更新版）

| 項目 | 建議值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 機構最大擺角需求 | ±18.9° | 凹面邊緣為兩者中最大值 |
| 建議機械行程 | ±25°~±30° | 留安全餘量，涵蓋量測站接觸角度、換料姿態、未來其他鏡片型號 |
| 角度控制解析度 | 建議≤0.01° | 對應邊緣區域曲率變化較快，需要細緻角度插補 |
| B軸角速度需求 | 需依實際拋光路徑掃描速度(dr/dt)反推 dθ/dt | 由於您的節拍是45~60秒/片，掃描速度不快，伺服角速度需求應該不高，選型不會是瓶頸 |

下一步建議：如果您能提供預計的拋光掃描策略（例如：從中心到邊緣是等速掃描、還是螺旋式、還是分段變速），我可以幫您把dθ/dt(B軸角速度)也算出來，這樣才能精確選伺服馬達的規格（扭力、額定轉速），避免選型過大浪費成本或過小造成瓶頸。您這邊掃描路徑目前是怎麼規劃的？

鏡片中間到外緣的圓周長不一樣，要用哪種方式比較適合?是否需要隨著圓周長增加而改變轉速?

既然還沒定案，那我把兩種情境都完整說明，並給您一個基於您目前需求的判斷建議——因為這個選擇其實會反過來影響您整台機器的策略方向，值得先講清楚。

## 一、這個問題的物理本質

拋光去除率遵循 Preston方程式：

去除量 ∝ 壓力 × 相對速度 × 時間

如果鏡片旋轉載台維持固定轉速(定角速度)，接觸點的線速度 v = ω × r 會隨半徑線性增加。以您的鏡片為例：

- r=5mm處線速度 : r=19.85mm(邊緣)處線速度 = 1 : 3.97

也就是說，邊緣的相對速度幾乎是中心附近的4倍，如果不處理，邊緣去除率會遠高於中心，跟您現況「兩面全面性均勻霧化」的目標(希望均勻去除)是衝突的。

## 二、兩種情境的處理方式

### 情境A：全口徑/大口徑拋光墊(接近或大於鏡片尺寸)

這種設計下，拋光墊一次覆蓋整片鏡面(或接近整片)，不需要即時的轉速-半徑補償，業界成熟做法是：

雙偏心同向旋轉法（傳統光學拋光最經典的技術）：

- 拋光墊自身有一個旋轉軸(C2)，鏡片載台也有自己的旋轉軸(C1)，兩軸中心刻意做偏心(不同軸)

- 兩者同時旋轉時，鏡片上任一點會不斷掃過拋光墊上不同半徑的位置，長時間平均下來，每個點所經歷的相對速度會被自然均化，不需要精密的即時速度控制

- 這正是傳統瀝青盤/氈盤拋光機的原理，成熟可靠

優點：機構簡單(轉速固定即可)、控制邏輯簡單、單片週期時間短，非常適合您45~60秒/片的節拍目標

### 情境B：次口徑拋光頭(明顯小於鏡片，需X方向掃描半徑)

這是精密光學CCOS(電腦控制光學表面成形)常用的方式，這時必須做速度補償，常見兩種策略：

| 策略 | 做法 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 等線速度控制(CSS) | 鏡片轉速隨半徑反比調整：ω(r) = v目標/r，越往邊緣轉速越慢 | 中心r→0時轉速趨近無限大，實務上要設一個轉速上限，中心區改用「駐留/定點拋光」處理 |
| 等角速度+停留時間補償 | 鏡片轉速固定，改用X進給速度或停留時間做補償：中心區進給快(停留短)、邊緣區進給慢(停留長)，用時間去抵消速度差異 | 控制邏輯較簡單(轉速不變)，且能配合您CSV點位邏輯，逐點指定dwell time |

以您已經規劃的PC(Python)運算CSV軌跡+運動控制器執行架構來看，選等角速度+停留時間補償會更契合——因為您本來就要逐點下發X,Z,B座標，只要在CSV裡多加一欄「該點停留時間/進給速度」，控制邏輯不用額外處理連續變速的C軸伺服。

## 三、我的建議判斷

這裡有一個跟您節拍目標直接相關的重要提醒：

您的現況描述是「兩面全面性均勻霧化」——這代表問題是整片均勻的表面缺陷，不是局部瑕疵，理論上不需要逐點精密修形，只需要整片均勻拋光即可去除。而次口徑掃描式拋光(情境B)通常需要多圈螺旋或光柵式掃描才能覆蓋完整半徑，單片實際拋光時間常落在1~3分鐘以上，這跟您45~60秒/片、500pcs/8hr的節拍目標會有明顯衝突。

因此我建議：

- 如果您的核心目的就是去霧化(均勻性需求 > 精密修形需求) → 優先考慮情境A(全口徑/大口徑+雙偏心旋轉)，機構更簡單、節拍更容易達成

- B軸主動伺服+CSV精密修形的能力可以保留在架構中，但作為未來"精修/修形"的選配模式，平常做全口徑快速去霧化，遇到特殊瑕疵批次或未來要做更高階的面形修正時才切換成次口徑掃描模式——這樣一機兩用，也呼應您原本"快速更換拋光頭達到一機多用途"的需求(21.6節)

這樣調整後，拋光頭的口徑選型建議往「接近或大於鏡片全徑(35~45mm)」方向去選，會比次口徑更符合您的節拍與良率(均勻性)目標。您覺得這個方向合理嗎？還是您這台機器其實已經有明確的精密修形需求（例如未來要做面形公差修正、不只是去霧化）？

情境A確定後，我把完整的偏心雙旋轉全口徑拋光架構細節整理給您，這會讓機構比原本的主動B軸方案簡化不少。

## 完整架構調整（情境A確定後）

這個決定會讓B軸從「必要主動伺服」降級為「可選被動機構」，整體機構明顯簡化，我把調整後的架構說明如下：

### 1. 拋光頭：從「掃描修形」改為「預成形貼合」

拋光墊背板直接依R59.4(凸)/R58.06(凹)加工出對應曲率，凸面鏡片配凹形背板拋光頭、凹面鏡片配凸形背板拋光頭，兩種頭都做成快拆式(呼應您21.6節的一機多用途需求)。因為我們前面算出真實非球面與純球面的邊緣偏差只有約1°、矢高差不到0.11mm，軟質拋光氈/PU墊的自然彈性變形就能吸收這個誤差，不需要主動追蹤局部角度。

B軸的角色因此改變：不再需要連續變角度的伺服控制，只需要一個被動自對心機構(球接頭+輕彈簧回復)，功能是補償「鏡片裝夾/背板加工的角度公差」，讓拋光墊初始貼合時受力均勻——這部分回到我們最早討論的方案A(被動自對心)，可以省下伺服馬達+編碼器的成本，機構也更緊湊。

### 2. 核心機制：偏心雙旋轉

如上圖所示，兩個關鍵旋轉軸：

- C1(鏡片載台旋轉)：原本規劃書24節就有寫「鏡片旋轉載台」，這軸現在要正式加上獨立馬達+編碼器

- C2(拋光頭主軸旋轉)：您原規劃的「旋轉拋光頭」

兩中心刻意做固定偏心量e，鏡片上任一點會不斷掃過拋光墊上不同區域，長時間平均後速度分布自然均化，不需要即時速度補償運算。

偏心量e的建議抓法：

- 太小 → 均化效果不足，可能殘留局部紋路

- 太大 → 拋光墊邊緣可能超出鏡片有效區太多，或反而讓鏡片邊緣脫離拋光墊覆蓋範圍

- 經驗法則：e ≈ 拋光墊半徑的15%~30%，例如拋光墊直徑45mm(半徑22.5mm)，e建議抓3~7mm，實際最佳值建議留可調機構(X軸微調)，透過試拋+目視/干涉儀量測均勻度來微調定案

轉速比建議：C1、C2轉速避免整數倍關係(例如都用60rpm、或120:60這種簡單比)，否則容易產生週期性重複軌跡，導致鏡面出現同心圓紋或"橘皮"狀痕跡。建議用非整數比，例如C1: 45rpm、C2: 68rpm這類無公約數關係，讓覆蓋軌跡更接近隨機分布。

### 3. Z軸與Load Cell的角色也跟著簡化

不再需要逐點變壓力去配合修形，現在Load Cell只需做整體恆壓控制——拋光墊整片貼合鏡面後，Z軸維持一個穩定的整體壓力目標值即可，控制邏輯簡單很多，這對您45~60秒節拍非常有利。

### 4. X軸現在的功能

X軸不再需要執行連續掃描軌跡，主要功能變成：

- 建立/微調偏心量e(拋光時的固定或小幅度靜態偏移)

- 移動到拋光布磨損檢測站(視覺辨識站)

- 換拋光頭時的定位移動

- 若需要，可疊加一個小振幅的**低頻擺動(几mm行程、慢速)**進一步輔助均化——這個是可選加分項，不是必要

這樣調整後，您整台機器從「精密五軸伺服修形機」簡化成「傳統成熟的偏心雙旋轉全口徑拋光機+快拆模組化拋光頭」，成本、控制複雜度、節拍都會更貼近您原本45~60秒/片、500pcs/8hr的目標。

下一步，我建議您可以先做小批量試拋(甚至先用現有設備/治具驗證e值和轉速比)，實測均勻度後再定案機構規格，這樣比純理論算完就直接發包更保險。您想接著討論哪一塊？例如拋光墊材質/氧化鈰濃度的具體工藝參數、或是視覺辨識拋光布磨損的檢測站設計細節？

這是個非常關鍵的問題，答案不是直覺想的那麼簡單——方向的選擇會直接決定拋光均勻性的物理特性，我把推導結果講給您聽。

## 先看物理：相對滑動速度怎麼算

拋光去除率跟接觸點的相對滑動速度成正比(Preston方程式)。由於C1、C2兩個中心是固定不動的(只有自旋、沒有公轉)，鏡片和拋光墊的幾何重疊區域永遠不變，所以問題的重點不是"有沒有掃到"，而是"每個接觸點的相對滑動速度是否均勻"。

推導下來(用向量表示旋轉)，結果分兩種情況：

### 情況1：同方向旋轉 (n1、n2同轉向)

如果兩者轉速也相同(ω1=ω2)，數學上會得到一個很漂亮的結果：整個接觸面上，每一點的相對滑動速度大小完全相同，等於 ω × e（e是偏心量）——跟位置無關。也就是說，同方向+等速時，理論上能達到全域完全均勻的去除率分布，這是最理想的狀態。

但這裡有個陷阱：如果轉速完全鎖定相同，鏡片上某一點會永遠對應到拋光墊上同一點(兩者相對角度不變)，萬一拋光墊本身材質/磨耗不均勻，這個瑕疵會固定烙印在鏡片同一位置，不會被平均掉。

### 情況2：反方向旋轉 (n1、n2逆轉向)

反方向時，兩點的速度是相加而非相減，相對滑動速度會隨位置大幅變化——遠離兩圓心連線中點的區域速度會明顯偏高，造成邊緣過拋、中間欠拋的不均勻現象，而且整體速度普遍偏快(可能造成溫升、拋光液消耗加快)。這個方向不建議用於均勻去霧化，比較適合需要快速大量去除材料、不特別要求均勻性的粗磨階段。

## 我的建議

採用同方向旋轉，但轉速刻意留一個小差值(不要完全鎖定相同轉速)：

| 參數 | 建議 |
| --- | --- |
| 旋轉方向 | 相同方向(從上方看，n1、n2都順時針或都逆時針) |
| 轉速關係 | 兩者接近但不要完全相等，建議差5%~15%左右，例如n1=45rpm、n2=52rpm |
| 效果 | 滑動速度場接近均勻(以ω×e為主要基準值)，同時因為轉速有微小差異，鏡片與拋光墊的相對角度會緩慢漂移，讓拋光墊上任一區域在整個拋光週期內都輪流接觸到鏡片各處，避免拋光墊局部瑕疵烙印在固定位置 |

這樣的設計等於同時拿到「同轉速的均勻性」和「不同轉速的自我平均化」兩個好處，是實務上常見的折衷做法。

一個實務提醒：因為您的節拍只有45~60秒/片，拋光時間可能只有20~40秒，轉速差異太小(例如只差1-2rpm)可能來不及讓相位漂移足夠多圈去平均化。建議搭配拋光時間，反推需要幾圈相位差(建議至少3~5個"拍頻週期")，我可以幫您抓一個具體轉速組合，如果您能提供預計的實際拋光時間(扣除上下料、量測後，真正拋光墊接觸的時間)，我可以算給您精確的建議轉速對。

您提到的類比很精準，而且我得先承認：上一張圖的箭頭畫法確實容易讓人誤解——兩個箭頭一個往左下彎、一個往右下彎，視覺上看起來像逆向，但那只是我為了讓兩色箭頭不重疊而隨手畫的方向，並不是在暗示逆向設計，抱歉造成混淆。

順銑/逆銑類比，概念上是對的

您抓到的核心概念很準確：兩個運動體的相對速度向量方向，會決定整個製程的力學特性，這點在銑削和拋光上邏輯相通：

|  | 順銑(Climb Milling) | 逆銑(Conventional Milling) |
| --- | --- | --- |
| relative motion | 刀刃切削方向與進給方向相同 | 相反 |
| 結果 | 切屑厚度由厚到薄，表面較光滑，但刀具會把工件"拉"向自己 | 切屑厚度由薄到厚，較易硬化，但力方向把工件"推開"，對機台剛性要求較低 |

對應到我們的偏心雙旋轉拋光：

- 同方向旋轉 ≈ 順銑的概念——相對速度場更"溫和"、更均勻(我們算出來是理論上完全均勻)，類似順銑帶來的較佳表面品質

- 反方向旋轉 ≈ 逆銑的概念——相對速度場變化劇烈、整體速度偏高，類似逆銑那種"力道大但不均"的特性

但有一個關鍵差異要提醒您：銑削的順逆銑差異，主要影響的是刀刃切削瞬間的單一接觸弧上的受力與切屑變化；而我們拋光的同/反方向差異，影響的是整個接觸面(2D面積)上每一點的速度分布，是一個場的問題而不是單點問題。所以拋光這邊的"方向選擇"影響範圍其實更廣、更全面性，這也是為什麼我會建議同方向+留小轉速差，而不是單純"哪個方向比較好"這麼簡單的二選一。

不過作為工程直覺的類比，您這個聯想完全抓到重點：兩個旋轉體的相對方向決定了整個製程的"溫和 vs 劇烈"特性，這個直覺在很多雙旋轉/雙運動機構(拋光、CMP研磨、甚至齒輪嚙合)上都通用。

接下來按我之前的提議，如果您能告訴我單片實際拋光接觸的時間(不含上下料、量測，純粹拋光墊接觸鏡片轉動的秒數，例如30秒、或40秒)，我可以幫您把n1、n2具體的轉速數字算出來，確保轉速差留得夠、在拋光時間內能跑完足夠的相位平均化週期。